Szállítandó termék leírása

a „Rendészeti digitális átjátszó készülékek beszerzése, telepítése és üzembe helyezése”

tárgyú ajánlatkéréshez

Ajánlattevő neve: …………………………………………….

Megajánlott termék pontos típusa: …………………………………………….

|  | Átjátszó készülékkel szemben elvárt minimum műszaki követelmények | Ajánlattevő által megajánlott termék/készülék műszaki adatai |
| --- | --- | --- |
| Szabvány és minősítés | DMR szabvány, ETSI TS 102 361 megfelelés, CE minősítés |  |
| Frekvenciasáv | UHF 400–470 MHz |  |
| Adóteljesítmény | 1–50 W között állítható |  |
| Tápellátás | 230 V / 50 Hz |  |
| Szünetmentesítés | Külső akkumulátoros backup támogatása, automatikus átkapcsolással |  |
| Akkumulátor kezelés | Beépített töltésvezérlés, automatikus töltés |  |
| Hálózati összekapcsolás | IP Site Connect kompatibilitás |  |
| Több átjátszó kezelése | Több állomás IP hálózaton történő összekapcsolhatósága |  |
| Roaming funkció | Automatikus átjelentkezés (roaming) felhasználói beavatkozás nélkül |  |
| Frekvenciastabilitás | Legfeljebb 0,5 ppm |  |
| Hangtorzítás | Legfeljebb 2% |  |
| ETSI szelektivitás | Legalább 65 dB (12,5 kHz) |  |
| Kialakítás | 19” rackbe szerelhető |  |
| Méret | Legfeljebb 1U magas kivitel |  |
| Üzemi hőmérséklet | Legalább -30 °C – +60 °C tartomány |  |
| Üzemeltetés | Folyamatos 24/7 működésre alkalmas |  |
| Kivitel | Robusztus, ipari kivitel |  |
| Kompatibilitás | Teljes kompatibilitás Motorola MOTOTRBO rádiókkal |  |
| Hálózati interfész | 10/100 Base-T Ethernet |  |
| Üzemmód | Digitális/analóg (dual mode) működés |  |
| Gyártói támogatás | Minimum 24 hónap |  |

Kelt……………………………., 2026. év …………………. hó ..... napján.

…………………………………………

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Legalább olyan tartalommal, hogy a megajánlott termék pontos típusa egyértelműen beazonosítható legyen.

Legalább olyan tartalommal, hogy a műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés megállapítható legyen.

Kérjük az aláírási címpéldányban/ aláírás mintában foglaltak szerint aláírni.